### DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Zbiornik V-250m³

Użytkownik:

Opracował:  inż. Dominik Murek                         Sprawdził: inż. Marcin Jureko

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie

- Wykaz dokumentacji technicznej

- Przeznaczenie i charakterystyka techniczna

3.1. Przeznaczenie

3.2. Charakterystyka techniczna

4.  Opis techniczny

4.1. Zbiornik procesowy V-250m³  rys. zestawieniowy

5.  Instrukcje

5.1. Instrukcja transportu

5.2. Instrukcja montażu

5.3. Instrukcja uruchomienia i obsługi

5.4. Instrukcja obsługi i konserwacji

5.5. Instrukcja remontowa

6. Przepisy BHP

7. Uwagi końcowe

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem Dokumentacji Techniczno - Ruchowej zbiornika V-250m³ są :

- charakterystyka aparatu : konstrukcja i wykonanie;

- wymagania dotyczące :  transportu, montażu, eksploatacji oraz przepisów BHP.

Dokumenty związane :

- rysunki wykonawcze;

- normy i katalogi przywołane w rysunkach wykonawczych.

Na niezawodną i bezawaryjną pracę zbiornika V=250m³ istotny wpływ ma sposób prowadzenia obsługi przez służby nadzoru technicznego i eksploatacji.

Przed włączeniem aparatu do eksploatacji obowiązkiem użytkownika jest dokładne zapoznanie się z zaleceniami niniejszej instrukcji i ich bezwzględne przestrzeganie.

2. WYKAZ  DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ

| Dokumentacja techniczna zbiornika procesowego V-1303 obejmuje: |  |
| --- | --- |
| - dokumentację konstrukcyjną wykonawczą | nr arch. DM.0063.00 |
| - instrukcja obsługi | nr arch. DM.0063.01 |
| - dokumentacja techniczno-ruchowa | nr arch. DM.0063.02 |
| - opis techniczny | nr arch. DM.0063.03 |

3. PRZEZNACZENIE  I  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

3.1. Przeznaczenie

Zbiornik V=250m³  przeznaczony jest użytkowania w procesie produkcyjnym, który  opisany jest instrukcją technologiczną opracowaną przez zamawiającego.

3.2. Charakterystyka techniczna

# Parametry techniczne eksploatacji

| ## Lp. | ## Wyszczególnienie | Zbiornik (przestrzeń wewnętrzna) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie robocze | 0,05 bar |
| 2 | # Ciśnienie obliczeniowe | 0,9 bar |
| 3 | Ciśnienie próbne | 1,2 bar |
| 4 | # Temperatura robocza | -2/ +70 o C |
| 5 | Temperatura obliczeniowa | - |
| 6 | Medium |  |
| 7 | Pojemność | 250000 L |
| 8 | Masa własna | 37741 kg |
| 9 | Masa maksymalna (eksploatacja) | 287741 kg |

Charakterystyka ogólna:

| - typ: zbiornik pionowy jednopłaszczowy owalny z dnem stożkowym, dachem płaskim, aparat podparty jest na cardze |  |
| --- | --- |
| - długość całkowita | ~22950 mm |
| - średnica wewnętrzna aparatu | 4272 mm |
| - pojemność robocza aparatu | 250000 L |
| - masa całkowita | 37741 kg |

4. OPIS TECHNICZNY

Zbiornik procesowy V-250 m³ składa się z następujących zespołów:

- płaszcza do prowadzenia procesu, pokrywy górnej, dna stożkowego;

4.1. Zbiornik V-250m³

Zbiornik jest zbiornikiem owalnym pionowym. Zbiornik zamknięty jest od góry pokrywą (kołnierzem płaskim). Zbiornik jest podparty na cardze, umiejscowionej w dolnej części . Stanowi konstrukcję stalową spawaną. Wykonany jest ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (płaszcz wewnętrzny, pokrywa górna, dno stożkowe) oraz stali czarnej w gat. S235JR (płaszcz zewnętrzny, carga podpierająca). Zbiornik wyposażony jest w króćce zlokalizowane w dnie stożkowym,  oraz króciec mieszadła na pokrywie górnej.

(Tabelę króćców i ich przeznaczenie przedstawiono na rys. zestawieniowym DM.0063.00).

5. INSTRUKCJE

5.1. Instrukcja transportu

Zbiornik procesowy powinien być transportowany w stanie całkowicie zmontowanym.

Przy  posadowieniu elementów zbiornika procesowego V-250m³, do transportu należy zwrócić uwagę na staranne i pewne zamocowanie.

Króćce technologiczne muszą być zaślepione na czas transportu, by zabezpieczyć przestrzeń wewnętrzną zbiornika przed opadami atmosferycznymi.

5.2. Instrukcja montażu

Przewiduje się zmontowanie aparatu w całości  w Zakładzie Wytwórcy i przeprowadzenie prób ruchowych.

W przypadku demontażu aparatu dla celów transportu przed montażem na miejscu posadowienia należy sprawdzić :

- kompletność dostawy wg specyfikacji przewozowej i dokumentacji konstrukcyjnej;

- czy podczas transportu aparat nie uległ uszkodzeniu;

- czy wnętrze aparatu nie zostało zanieczyszczone;

- ewentualne uszkodzenia i usterki stwierdzone podczas czynności wstępnych należy usunąć.

Montaż zbiornika na dworzu powinien być dokonany przez doświadczonego wykonawcę prac montażowych  pod nadzorem użytkownika.

Podczas operacji przenoszenia zbiornika na miejsce jego przeznaczenia należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić króćców aparatu oraz uniknąć deformacji samego zbiornika.

Zbiornik posadowić na fundamencie.

Całość prac montażowych należy prowadzić ostrożnie, bez uderzeń i wstrząsów, aby nie doszło do uszkodzenia części zbiornika.

Po montażu należy :

- usunąć zaślepki z króćców technologicznych;

- usunąć zabezpieczenia transportowe;

- podłączyć uziemienie elektryczne;

- wykonać podłączenia technologiczne.

Całość prac montażowych powinna być odebrana protokółem komisyjnym z potwierdzeniem prawidłowej realizacji montażu (zgodnie z wymaganiami jw.) .

Włączenie zbiornika do eksploatacji musi być poprzedzone rozruchem technologicznym zgodnie z p.5.3.1 niniejszej DTR.

5.3. Instrukcja uruchomienia i obsługi

(dotyczy operacji wykonywanych u Użytkownika)

#### 5.3.1. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny z użyciem mediów roboczych przeprowadzić zgodnie z technologiczną instrukcją eksploatacji opracowaną przez Użytkownika.

Podczas rozruchu technologicznego muszą być zachowane wszystkie wymogi - opisane  wymagania zawarte w instrukcji obsługi.

Rozruch powinien być nadzorowany przez służbę UCR Użytkownika dla sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich elementów zbiornika oraz przez technologa zakładu dla oceny spełnienia wymogów technologicznych zbiornika.

Uwaga:

Po uzyskaniu pozytywnych wyników rozruchu technologicznego należy sporządzić protokół z rozruchu i można przekazać aparat do normalnej eksploatacji.

UWAGA:

Gwarancja wytwórcy aparatu na prawidłową pracę elementów aparatu nie obejmuje uszkodzeń wynikających z zaburzeń technologicznych oraz spowodowanych niewłaściwym przeprowadzeniem rozruchu aparatu, a także prowadzeniem eksploatacji niezgodnie z warunkami niniejszej instrukcji.

5.3.2. Eksploatacja

Eksploatację zbiornika należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną opracowaną przez Użytkownika.

Obsługa zbiornika V-250m³ powinna być przeszkolona z zakresu budowy, jego wyposażenia i działania oraz dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej DTR, zanim zbiornik będzie użytkowany w procesie produkcyjnym, należy sprawdzić:

- pewność zamocowań elementów zbiornika

- szczelność połączeń kołnierzowych.

Podczas pracy zbiornika okresowo kontrolować jego parametry pracy - temperatura i ciśnienie powinny być mieścić się w dopuszczalnych granicach.

Wyłączenie awaryjne:

W przypadku zaburzeń technologicznych, uszkodzeń zbiornika należy :

- zamknąć zawory odcinające dopływ mediów technologicznych;

- przedmuchać przestrzeń roboczą (wnętrze zbiornika i przyłącza rurociągów) azotem/sprężonym powietrzem;

- przystąpić do remontu (w przypadku wystąpienia uszkodzeń).

5.4. Instrukcja obsługi i konserwacji

5.4.1. Konserwacja bieżąca

Konserwację bieżącą wykonuje obsługa bezpośrednia.

Obejmuje ona:

- przegląd wstępny

- ogólny przegląd zbiornika i najbliższego otoczenia stanowiska pod względem czystości;

- sprawdzenie połączeń śrubowych;

- sprawdzenie szczelności zbiornika;

- przegląd końcowy

- ogólny przegląd zbiornika jw. ze sprawdzeniem czy nie wystąpiły uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń w czasie pracy lub po jej zakończeniu obsługa jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia nadzoru technicznego, który

(w zależności od charakteru uszkodzenia) podejmie decyzję o dalszej pracy zbiornika ,wyłączeniu zbiornika z ruchu lub zatrzymaniu awaryjnym.

5.4.2. Konserwacja okresowa

Konserwacja okresowa jest dokonywana przez służbę UCR Użytkownika.

Obejmuje ona:

- sprawdzenie pewności zamocowań elementów zbiornika procesowego;

- sprawdzenie stanu elementów wewnętrznych zbiornika, w tym ewentualnych uszkodzeń korozyjnych.

Uwaga : w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zbiornika V-250m³, należy fakt ten zgłosić Kierownikowi Zakładu , który określi zakres i warunki ewentualnej naprawy.

5.5. Instrukcja remontów

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zbiornika  i zachowania ciągłej zdolności produkcyjnej należy stosować planowe remonty zapobiegawcze.

Planowe remonty zapobiegawcze (z wyjątkiem remontów awaryjnych) obejmują:

- przeglądy techniczno-konserwacyjne

- naprawy bieżące;

- naprawy średnie (okresowe);

- naprawy główne (remont kapitalny).

5.5.1 Naprawy bieżące

Wykonywane są na miejscu zainstalowania zbiornika przez obsługę lub służbę UCR.

Mają one na celu doraźne usuwanie usterek.

5.5.2. Naprawy średnie

Wymagają demontażu i napraw niektórych zespołów zbiornika w warunkach warsztatowych

(bez demontażu całego zbiornika).

Polegają na wymianie części zużytych na nowe lub regenerowane.

5.5.3. Naprawa główna

Przy remoncie kapitalnym konieczny jest demontaż całego zbiornika.

Polega on na szczegółowym przeglądzie wszystkich części i ustaleniem zakresu i rodzaju naprawy.

Obejmuje:

- naprawę lub wymianę elementów stalowych płaszcza itp.;

- wymianę uszczelek połączeń kołnierzowych;

- montaż, wykonanie próby wodnej;

- zabezpieczenie antykorozyjne i konserwację.

6. PODSTAWOWE ZASADY  BHP  I  P-POŻ

- w czasie pracy zbiornika nie wolno wykonywać jakichkolwiek napraw;

- wszelkie remonty wykonywać po rozbrojeniu zbiornika za zezwoleniem Kierownika Zakładu lub osoby upoważnionej;

- wszystkie prace związane z transportem, montażem, demontażem, rozruchem i eksploatacją należy wykonywać zgodnie z obowiązującą instrukcją stanowiskową BHP oraz szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacji, remontu itp.;

- należy utrzymywać w stałej sprawności sprzęt p-poż oraz systemy alarmowe (w widocznym i dostępnym miejscu);

- w czasie pożaru postępować zgodnie z instrukcją p-poż obowiązującą w Zakładzie;

- o wszystkich spostrzeżeniach i usterkach mogących spowodować niebezpieczeństwo należy powiadamiać Kierownika Zakładu lub osoby upoważnione.

7. UWAGI  KOŃCOWE

1. Po zamontowaniu zbiornika i wykonaniu połączeń technologicznych należy dokonać odbioru przygotowując odpowiednie dokumenty w oparciu o dokumentację przekazaną przez wytwórcę.

2. Warunkiem bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zbiornika jest stosowanie się użytkownika do wymagań zawartych w niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zbiornika wynikające z nie przestrzegania tych wymagań, uszkodzeń spowodowanych zaburzeniami technologicznymi lub niewłaściwą obsługą.