| Hydr. Schrottschere |  |  | C873P-L1E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-SCHERE |  |  | C802P |
| - Scherenzylinder |  | Ref. | 2.C3728 |
| - Schnittkraft |  | ~ t | 800 |
| - Schnittkraft |  | kN | 7740 |
| - Schnittbreite |  | ~ mm | 950 |
| - Schnitthöhe |  | ~ mm | 650 |
| - Niederhalter |  | Ref. | H18E |
| - Niederhalterzylinder |  | Ref | CL1812.03F |
| - Anzahl |  | n° | 1 |
| - Stampferkraft |  | ~ t | 90 |
| - automatische Zentralschmieranlage |  |  | inklusive |
| - Anzahl Hübe der Schere ( nur Schere, inkl. Differentialschaltung ) |  | min-1 | 4-5 |
| 2- FÜLLBETT |  |  | C2471.33 |
| - Massives Füllbett mit Mittelteil und beidseits angeordneten Deckeln, betätigt mit über Kreuz angeordneten Seitenzylindern. Alle innenliegenden Partien belegt mit verschleissfestem Stahl HARDOX 400 |  | n° | 1 |
| - Füllbettlänge |  | ~ mm | 7100 |
| - Füllbettbreite |  | ~ mm | 2400 |
| - Dimensionen des geschlossenen Füllbetts: | - Breite | ~ mm | 880 |
|  | - Höhe | ~ mm | 600 |
| - Seitenzylinder pro Deckel |  | Ref. | LE1812.F1 |
| - Anzahl |  | n° | 3 |
| - Maximale Deckelkraft ( pro Deckel ) |  | ~ t | 300 |
|  |  | kN | 3000 |
| 3- VORSCHUBZYLINDER |  |  | K25F.06 |
| - Vorschubzylinder für Längsverdichtung |  | Ref. | K2518F.06 |
| - Vorschubkraft |  | ~ t kN | 160 1600 |
| 4-HYDRAULISCHE ANLAGE |  |  | L1E.1044 |
| - Leistungsgeregelte Hochdruckpumpen |  | Ref. | 4XHPR160D |
| - Pumpen für Schnellgang |  | Ref. | - |
| - Pumpen für Ölkühlung und Filterung |  | Ref. | 1X4D250 |
| - Vorsteuerpumpe |  | Ref. | 2D30 |
| - Oelbehälter |  | liter | 6000 |
| - Verteilschieber/Ventile |  | Ref. | 1055 |
| - Logikblöcke für Überdruck-Sicherheitsventile |  | DN | 32 |
| - Logikblöcke für Rückoelabführung |  | DN | 2 x 50 |
| - Oelfilterung im Rücklaufsystem |  | my | 25 |
| - unabhängiger Oelfilterungskreisklauf |  | my | 10 |
| - Oelfilterung im Vorsteuerkreis |  | my | 10 |
| - Oel/Luft-Kühler |  | Ref. | 2xHPA52 |
| - maximaler Arbeitsdruck |  | bar | 360 |

|  |  |  | C873P-L1E |
| --- | --- | --- | --- |
| 5a-ELEKTRISCHE STEUERUNG |  |  | L1E.1044 |
| - programmierbare Steuerung |  |  | SPS |
| - Bedienungspult, montiert in Kabine, enthaltend: |  |  |  |
| - Not-Aus-Piltstastera |  |  |  |
| - Wahlschalter für Manuell- oder Automatikbetrieb |  |  |  |
| - Bedienungselemente für manuellen Betrieb |  |  |  |
| - Bedienungselemente für Automatkbetrieb |  |  |  |
| 5b-ELEKTRISCHE ANLAGE |  |  | IEP 400.4 |
| - Hauptmotoren |  | kW | 4X75 |
| - Motor für Vorsteuerpumpe |  | kW | 1x4 |
| - Motoren für Kühlkreislauf |  | kW | 1X5,5 |
| - Motoren für Ventilatorantrieb Kühlung |  | kW | 2X1,1 |
| - Oelheizung ( Option) |  | kW | 8 |
| - Schaltschrank mit Schützensteuerung für automatischen Stern-/Dreieckanlauf |  |  |  |
| 6-KABINE UND BEDIENUNGSPLATTFORM |  | REF. | 1515.P4 |
| - Aussenabmessungen der Kabine |  | mm | 1500 x 1500 |
| - Treppe, Plattform als Abdeckung über Hydraulikanlage, inkl., Geländer und Fuss-Schutz |  |  | P4 |
| 9-IM 7-VORFÜLLMULDE ( Option ) |  | REF. | K70 |
| - Hubzylinder |  | REF | C1210.F1 |
| - Abmessungen der Vorfüllmulde | - Länge | mm. | 7000 |
|  | - Breite | mm. | 2300 |
| - unabhängige Abstützkonstruktion |  |  | inkl. |
| - Steuerung via SPS und el. Anlage |  |  |  |
| 9-IM 8-ABMESSUNGEN/DATEN |  | REF. | C873P-L1E |
| - Länge ü. a. |  | m | 18,5 |
| - Breite inkl./exkl. Vorfüllmulde | - Breite | mm. | 5700 |
|  | - Breite | mm. | 3300 |
| - Gesamtgewicht inkl. Mulde |  | t | 118 |
| - Durchsatzleistung bei Mischschrott |  | t/h | 15 – 30 |